Miljøkrav og -kriterium i konkurransegrunnlag – leige av eigedom

Offentlege aktørar bør stille tydelege miljøkrav når dei inngår leigekontraktar. Difi har i samarbeid med fleire aktørar i bransjen og Multiconsult laga plukklister med forslag til ferdige miljøkrav som kan setjast inn i konkurransegrunnlaget.

Miljøkrav til leverandøren – kvalifikasjonskrav

Desse krava er relevante dersom leigekontrakten inneheld drifts- eller kantinetenester.

Kvalifikasjonskrava er sorterte etter stigande ambisjonsnivå.

| Kvalifikasjonskrav | Krav til dokumentasjon |
| --- | --- |
| Firmaet som er ansvarleg for drift av bygningen, skal ha kompetanse og erfaring innanfor miljø | Kort skildring (maks. 1 A4-side) av kompetanse og erfaring |
| Firmaet som er ansvarleg for drift av bygningen, skal ha kompetanse og erfaring innanfor energistyring | Kort skildring (maks. 1 A4-side) av kompetanse og erfaring |
| Firmaet som er ansvarleg for drift av bygningen, skal ha etablert miljøleiingssystem, dvs. eit system som styrer korleis utleigar varetar miljøomsyn | Kort skildring (maks. 1 A4-side) av miljøleiingssystemet. Oversikt over dei 10 viktigaste prosedyrane i systemet for å vareta miljøomsyn |
| Firmaet som er ansvarleg for drift av bygningen, skal ha eit miljøleiingssystem som oppfyller krava i ISO 14001 eller EMAS i samsvar med aktuelle bransjekrav, eller oppfyller krav i tilsvarande tredjepartsgodkjende miljøleiingssystem | Leverandøren skal leggje ved gyldig sertifikat. ELLER Leverandøren skal levere ei <x sides> skildring av miljøleiingssystemet sitt som forklarer korleis det oppfyller krava i <vel aktuelt system: ISO 14001 , EMAS , anna>. For eksempel eit dokument som viser samsvar mellom ISO 14001 og styringssystemet til verksemda |

Miljøkrav til lokalet - kravspesifikasjonen

Her finn du ferdige setningar som kan brukast til å stille miljøkrav i kravspesifikasjonen. Du må først bestemme deg for kva for miljøtema som er viktigast for deg. Forslaga er delte inn etter miljøtema.

| Tema | Basiskrav | Utvida krav |
| --- | --- | --- |
| Miljøklassifisering | Bygningen skal vere sertifisert i samsvar med miljøklassifiseringssystem som eksempelvis BREEAM-NOR eller tilsvarande | Bygningen skal ha god miljøklassifisering i samsvar med miljøklassifiseringssystem som eksempelvis BREEAM-NOR eller tilsvarande |
|  | Produkt med miljøvaredeklarasjonar skal prioriterast i FDV-aktivitetar | Produkt som oppfyller krava i miljømerke, som eksempelvis Svanen, EU-blomsteren eller tilsvarande, skal prioriterast i FDV-aktivitetar |
| Forlengja levetid | Overflatemateriale skal ha høg slitestyrke |  |
|  | Det skal liggje føre ein 10-års vedlikehaldsplan | Det skal liggje føre ein 20-års vedlikehaldsplan |
|  | Brukarane skal givast opplæring og/eller informasjon om riktig bruk av bygningen |  |
| Areal og arealeffektivitet | Bygget skal ha løysingar som lett kan tilpassast ulike organisatoriske einingar og arbeidsprosessar, utan omfattande rive - og byggjearbeid |  |
|  | Unødig store areal til kommunikasjon (f.eks. gangar, trapper) skal unngåast |  |
|  | Behov for videokonferanselokale skal i størst mogleg grad dekkjast ved bruk av ordinære møterom |  |
| Energi/ klima | Bygningen skal oppfylle energiklasse C i energimerkeordninga. (Energiklasse C svarer til nybyggstandard). | Bygningen skal oppfylle energiklasse A i energimerkeordninga eller passivhusnivå i samsvar med NS 3701 |
|  | Bygningen skal vere slik utstyrt at delar av varmebehovet kan dekkjast av anna energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensel | Bygningen skal vere utstyrt med varmeløysingar utelukkande basert på andre kjelder enn elektrisitet eller fossile brensel |
|  | Det skal vere mogleg å behovsstyre varme, belysning og ventilasjon |  |
|  | Bygningen skal vere utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinningsgrad på minst 60 % | Bygningen skal vere utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinningsgrad på minst 80 % |
|  | Bygningen skal vere utstyrt med solskjerming på solutsette fasadar for å unngå overoppheting og kjølebehov | Bygningen skal vere utstyrt med automatisk utvendig solskjerming på solutsette fasadar for å unngå overoppheting og kjølebehov |
|  | Bygningen skal vere utstyrt med separate energimålarar for ulike leigetakarar | Bygningen skal vere utstyrt med separate energimålarar for ulike leigetakarar og ulike formål |
|  | I bygning eldre enn 3 år: Tekniske installasjonar skal vere godt innregulert |  |
|  | Vindaugsarealdel av oppvarma bruksareal skal ikkje overstige 40 % | Vindaugsarealdel av oppvarma bruksareal skal ikkje overstige 30 % |
|  | Bygningen skal ha sykkelparkering under tak og dusjmoglegheiter |  |
|  | Bygningen skal ha lademoglegheit for el. bilar / «plug-in»-bilar |  |
| Farlege stoff | Materiale i bygningen skal ikkje innehalde stoff på sjekklista A20 i miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR |  |
|  | For lokale på bakkenivå: Bygningen skal ha dokumentert radonnivå i inneluft under 100 Be/m3 | For lokale på bakkenivå: Bygningen skal vere plassert på radonfri byggjegrunn |
|  | Isolasjonsprodukt av mineralfiber o.l. skal vere innebygde, slik at ein hindrar at dei gir frå seg fibrar til romlufta |  |
| Avfall/ materialressursar | Lokala skal vere reingjeringsvennlege kjenneteikna ved glatte flater, vegghengt utstyr, lite horisontale flater, terskelfrie døropningar etc. |  |
|  | Overflatemateriala i golv, vegger og tak skal ha stor slitestyrke |  |
|  | Minst eitt konstruksjonsmateriale skal vere produsert med avfall som råstoff (f.eks. jern, aluminium, betong) | Fleire konstruksjonsmateriale skal vere produsert med avfall som råstoff (f.eks. jern, aluminium, betong) |
|  | Forbruksavfall: Det skal vere lagt til rette for kjeldesortering av 3 avfallstypar (fraksjonar), i tillegg til restavfall | Forbruksavfall: Det skal vere lagt til rette for kjeldesortering av 5 avfallstypar (fraksjonar), i tillegg til restavfall |
|  | Det skal vere lagt til rette for forsvarleg handtering av farleg avfall | Bygningen skal vere tilrettelagt for selektiv riving, der eventuelt farleg avfall lett kan skiljast ut |
|  |  | Byggeigar skal ha avtale med Fretex, brukthandlarar el.l. slik at leigetakarar i bygget kan få enkel tilgang på utrangert, men fullt brukande, utstyr |

Tildelingskriterium for miljø

Miljøkvalitet som tildelingskriterium

Dei miljøkrava som er føreslåtte under avsnittet «Miljøkrav til lokalet -kravspesifikasjonen», kan enkelt gjerast om til tildelingskriterium. Det er ei god løysing dersom ein ikkje ønskjer å stille eit absolutt krav, men vil premiere dei som tilbyr beste løysing innanfor eit miljøområde. Det må då føresetjast at det ikkje samtidig blir stilt krav i kravspesifikasjonen innanfor same tema.

Eksempelvise krav til reingjeringsvennlege løysingar:

- Krav i kravspesifikasjon: Lokala skal vere reingjeringsvennlege, kjenneteikna ved glatte flater, vegghengt utstyr, lite horisontale flater, terskelfrie døropningar e.l.

- Som tildelingskriterium: Tilboda blir vurderte etter i kva grad lokalet er reingjeringsvennleg. Reingjeringsvennlegheit blir vurdert på bakgrunn av kor stor del glatte flater, vegghengt utstyr, lite horisontale flater, terskelfrie døropningar e.l. utgjer

Miljø som del av eit anna tildelingskriterium

Ein må ikkje nødvendigvis ha eit eige miljøkriterium. Miljø kan også inngå som del av andre tildelingskriterium. Nokre forslag følgjer under:

| Del av tildelings-kriterium | Forslag til tildelingskriterium | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Kvalitet eller arealeffektivitet | Tilboda blir vurderte etter kor mange kvadratmeter som er nødvendig for å dekkje det oppgitte behovet. For å sikre einskapleg arealoppgiving og godt grunnlag for samanlikning skal areal oppgivast i samsvar med NS 3940:2007 | Konkurranse knytt til arealeffektivitet er særleg miljøfremjande. Spart areal gir redusert miljøbelastning knytt til energibruk, materialbruk, reinhald mm. |
| Pris | Tilboda blir vurderte etter storleiken på samla kostnader; dvs. leigekostnader, felleskostnader og driftskostnader, over X tal år. Det skal oppgivast kva for ein energipris som skal leggjast til grunn | Dette vil normalt fremje bygningar som er innretta slik at driftskostnadene, eksempelvis energikostnadene, er låge. Dette priskriteriet blir dermed indirekte eit miljøkriterium. |