Vedlegg C

Krav til bygningsdelar og tekniske installasjonar - leige av kontorlokale

Bruk av dokumentet - Funksjonskravet skildrar minimumskrav til bygningsdelar. Det er lagt opp til eit generelt og enkelt nivå som kan utvidast etter behov. - Dersom enkelte krav ikkje er ønskjeleg, kan leigetakar slette denne rada. - Dersom leigetakar har ytterlegare verksemdsspesifikke krav til rom, kan dette leggjast inn under kvar bygningsdel. - Tilbydar skildrar den tilbydde løysinga si. Avvik frå minimumskrav skal spesifiserast. - Dersom eitt eller fleire rom skal ha avvikande kvalitetar, kan ein anten leggje inn fleire linjer der ein skildrar dette, eller behandle desse romma særskilt i kravspesifikasjonen (del 2). - Alle gule felt med [klammer] må fyllast ut eller fjernast før utsending. Dette inkluderer heile denne tekstboksen.

Krav/ tilbydar si løysing

Himlingar

Himlingar som er enkle å reinhalde

Systemhimlingar som kan demonterast, med tilgang over

Vaskbare hygieneplater i kjøkken, kantine og WC m.m.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til himlingar:

Golv

Solide golv/golvbelegg som toler normal kontorverksemd og er enkle å halde reine

Sklisikre fliser eller naturstein i inngangspartiet

Skraperist og tørkematte i inngangspartiet

Sveisa banebelegg med oppkant i våtrom, reinhaldsrom etc.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til golv:

Vegger (inner- og yttervegger)

Alle synlege vegger er måla i lyse fargar

Alle vegger er støvbundne med støvbindingsmiddel

Alle synlege gipsvegger er påsette finmaska glasfibervev/glasfiberstrie

Alle vegger kan vaskast

Utvendige hjørne på gipsvegger er beskytta med hjørnebeslag

Vegger har tilstrekkeleg spikarslagforsterking for vegghengt innreiing

Glasvegger har tilfredsstillande sikring mot personskadar

Innervegg mellom kontor skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Innervegg mellom kontor/arbeidsplass og møterom skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til vegger:

Vindauge

Vindauge ved arbeidsplassar og i møterom kan opnast for lufting

Utvendig solavskjerming på solbelasta fasade

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til vindauge:

Dører

Innerdører utan tersklar

Ytterdører er utstyrte med systemnøklar i samsvar med FG sitt regelverk

Dører mellom kontor skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Dører mellom kontor/arbeidsplass og møterom skal ha krav til lydreduksjon på [xx] dB

Ytterdører for varelevering etc. er utstyrt med sparkeplater på begge sider

Hovudinngangsdør har automatiske slag- eller skyvedører

Glas i innvendige dører og glasfelt som ikkje er beskytta og lågare enn 0,8 m over golv, er sikkerheitsglas

Innerdører har systemlås. Låsesystem blir valt i samråd med leigetakar

Brannskiljedører i korridorar kan stå i open stilling

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til dører:

Sanitær

Det er montert vassparande armatur i arealet

Berøringsfri armatur (fotocelle) er brukt på kjøkken og WC

Armatur har eitthandsgrep

Etter maks. 10 sekunds tapping skal varmtvatnet halde 38 0C ved kvart utstyr

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til sanitær:

Elektro – hovudfordeling

Leigetakar har tilgang til energimålar

Straummålar – arealet har straummålar slik at nettleverandør måler dette separat

Leigetakar kan sjølv velje kraftleverandør

Fordelinga har opning for utviding med fleire kurssikringar

Systemspenning for arealet er 400V TN-S

Kurssikringar er elementautomatar/automatsikringar

Alle forbrukskursar er beskytta med jordfeilbrytar

Fordelinga har moglegheit for 3-fas kursar

Overspenningsvern (grovvern) er montert i fordelinga

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til elektro-hovudfordeling:

Elektro – underfordelingar

Leigetakar skal ha tilgang til underfordelingar

Fordelingane kan betenast av personell som ikkje er faglært

Kurssikringar skal vere elementautomatar/automatsikringar

Alle forbrukskursar er beskytta med jordfeilbrytar

Fordelinga har moglegheit for 3-fas kursar

Overspenningsvern (mellomvern) er montert i fordelinga

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til elektro-underfordelingar:

Elektro føringsvegar for elkraft og IKT

Det er vertikale sjakter som gjer det mogleg å strekkje elkraft og IKT-kablar mellom etasjane

Kanalar og føringsvegar for 230V stikk og data- og teleinstallasjonar er lagt til alle rom og arbeidsstasjonar, og spreidd i korridorar m.m. for skrivarar, telefaksmaskinar m.m.

På vegger i kontor og møterom er det montert veggkanalar med uttak for 230V-stikk og data/tele

Det er tilstrekkeleg ledig kapasitet på føringsvegar for nye kablar frå datakott til kontorplassar

Det er nedføringsstavar for kabelframføringar til arbeidsplassar som ikkje ligg til yttervegg.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til føringsvegar for elkraft og IKT:

Belysning

Belysninga tilfredsstiller retningslinjene til Selskapet for Lyskultur

Lysarmaturar er lette å reingjere

Belysning av bilde, kunst m.m. er innfelt effekt/miljøbelysning, og kan styrast uavhengig av anna lys

Belysninga tilfredsstiller krava for energieffektivitetsklasse D, eller betre, jf. EU 874/2012.

Individuell styring av lys på arbeidsplass, fellesareal, korridorar etc.

Gruppetenning av lys i ope landskap, fellesareal og korridorar

Bevegelsesstyrt lys på arbeidsplass

Bevegelsesstyrt lys i ope landskap, fellesareal, korridorar etc.

Programmerbart styringssystem på romnivå

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til belysning:

Kursopplegg for lys og stikk

Alle arbeidsplassar har 3 stk. doble stikkontaktar 230V

Møterom er utstyrt med stikkontaktar for minimum to arbeidsplassar

Det er stikkontaktar i alle rom

Rom og korridorar har minimum 1 dobbel stikkontakt pr. 10 løpemeter vegg

Lager og annan type teknisk rom har minimum 1 stk. tilkoplingspunkt (tre-fas) for teknisk utstyr

Skrivar-/kopisoner har 3 doble stikkontaktar pr. datapunkt

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav for lys og istikk:

Nødlys

Alle areal har system for nødlys som er i samsvar med brannstrategien for bygget, myndigheitskrav og Lyskultur sine retningslinjer

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til nødlys:

Spreienett IKT - overordna (data og tele)

Leigetakar har tilgang til hovuddatarom

Bygningen er tilknytt nettleverandør via fiberkabel, med 1Gbit kapasitet

Det er tilgjengeleg breiband med overføringskapasitet på 25/5 Mbit (opplasting/nedlasting)

Telelinjer er tilkopla telenettet med stamkabel

Hovuddatarom har tilstrekkeleg plass for innmontering av telefonsentral

Frå hovuddatarom ligg det fiberstamkabel for data/tele ut til datakott/etasjefordelarar. Fiberstamkabel kopla og avslutta i eige fiberpanel.

For telefoni ligg stamkabel ut til datakott/etasjefordelarane. Telestamkabel blir terminert på RJ45 panel.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til spreienett IKT-data/tele overordna nivå:

Spreienett IKT - romnivå (data og tele)

Det er eit felles kablingssystem for IKT for arealet som dekkjer telefon og data. Kabelsystemet er terminert i datakott/etasjefordelarar i 19’’ stativ/rack

Kabelinstallasjon for uttak til IKT tilfredsstiller påkravd sambandsklasse

Kabling avslutta med RJ45-uttak for data og tele terminert på patchelister (RJ-45) i datakott/etasjefordelarar for kvar enkelt etasje.

Arbeidsplassar, kontorlandskap etc. har [x] tele-/datauttak (RJ45) pr. arbeidsposisjon. [x] til data og [x] til telefon.

Møterom er utstyrt med som minimum to arbeidsplassar pr. rom.

I fellesareal og korridorar er det montert datauttak på vegg/ved tak, berekna til trådlause ruterar (WiFi), med dekning i heile arealet.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til spreienett IKT-data/tele romnivå:

Porttelefon

Det er komplett anlegg for porttelefon. Porttelefonoppropspanel er montert ved hovudinngang, vareinngang og bi-inngangar etc. Porttelefonapparat er montert i foaje. Inngangsdører skal kunne opnast frå porttelefonapparat.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til porttelefon:

Brannalarm

Det er fulldekkjande brannvarslingsanlegg med adresserbare detektorar for heile arealet, utført etter FG sitt regelverk

Brannalarm blir direkte varsla til brannvesen (110-sentral) eller vaktselskap, med utstyr for teleoverføring til valfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Varsling av brannalarm med fulldekkjande talevarslingsanlegg

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til brannalarm:

Tilgangskontroll

Arealet har sikring og overvaking av alle ytterdører, som hovudinngang, vareinngang og bi-inngangar

System har kortlesarar for tilgangskort, med moglegheit for å nytte kode

Programvare for betening av systemet er tilgjengeleg for leigetakar

Utløyst alarm blir direkte varsla til lokalt vaktselskap e.l. med utstyr for teleoverføring til valfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til tilgangskontroll:

Innbrotsalarm

Anlegget er levert og installert etter FG sine retningslinjer

Det er installert innbrotsalarm i heile arealet. Areala blir detekterte for uønskt bevegelse og skalsikra

Anlegget kan tidsstyrast og aktiverast/deaktiverast via kodetastatur/ kortlesarar for tilgangskontroll

Utløyst alarm blir direkte varsla til lokalt vaktselskap e.l. med utstyr for teleoverføring til valfritt telefonnummer og/eller alarmsentral

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til innbrotsalarm:

Inneklima

# Dei klimatekniske installasjonane oppfyller krava i gjeldande PBL for bygget og Arbeidstilsynet si rettleiing nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen"

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til inneklima:

Varme

Tilstrekkeleg med varmekjelder i alle rom for å halde jamn og riktig temperatur

Individuell temperaturstyring pr. rom

Betening og innstilling av ønskt temperatur pr. rom

Programmerbart styringssystem på romnivå med tidsstyrt nattseinking

Romstyring visualisert, med moglegheit for å endre verdiar, i sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til varme:

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med gjenvinnar, utan omluft

Plassering av ventilasjonsdiffusorar og luftfart gir ikkje trekkproblematikk

Det er ikkje ”sus” eller ”ventilasjonsstøy” frå ventilasjonsanlegget i lokala

Behovstyrt ventilasjon (VAV) på bakgrunn av temperatur, personbelastning etc. i kontor, opne landskap og møterom

Separat ventilasjonsanlegg for kjøkken/kantine

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til ventilasjon:

Kjøling

Kjølebehov blir dekt ved hjelp av ventilasjonsluft som sikrar oppfylling av inneklimakrava i rom utan lokal kjøling. Temperaturgrenser Grenseverdiar for innvendig temperatur i kontorlokale, fellesareal og opphaldsrom etc. Minimum: 20 ⁰C Maksimum: 26 ⁰C Natt minimum: 18 ⁰C

Datarom må ha kjøling basert på varmeavgiving frå maskiner, switchar etc.

Kjøling med moglegheit for å lese og endre verdiar

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til kjøling:

Brannsikring

Brannskap med slangelengder som gir dekning av alle areal.

Arealet har sløkkjeanlegg/handapparat for pulver eller skum i samsvar med myndigheitskrav for alle areal.

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til brannsikring:

Heis

Heis mellom alle etasjar i arealet, med automatiske skyvedører. Minimum storleik på heisstol er[xxx] x [xxx] mm.

Minimum fart på heis er høgare enn 1,1 m/sek.

Kravet til tilgang for personar med nedsett funksjonsevne blir tilfredsstilt ved trappeheisar eller løfteplattformer

Heis er utforma slik at han tilfredsstiller krava til universell utforming

Tilbydar si skildring og ev. avvik ift. funksjonskrav til heis: